中广核霍邱县高塘镇49兆瓦农光互补光伏发电项目110kv送出线路工程项目

水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  | 安徽省六安市高塘镇、范桥镇、冯井镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 本工程线路自拟建110kV高塘升压站110kV构架起，至已建220kV冯井变110kV构架止，新建线路路径总长约11.8km，架空线路11.35km，直埋电缆0.45km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 1535 |  |  |
|  | 土建投资 （万元） |  | 451 |  | 占地面积（hm²） |  |  |  |  |  | 永久占地 |  |  | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时占地 |  |  | 2.74 |
|  | 动工时间 |  | 2020年11月 |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |
|  | 土石方（万m³） |  | 分区 |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  | 集电线路区 |  | 1.07 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工道路区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 牵张场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 1.07 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 不涉及国家、省级及市级水土流失重点防治区 |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  | 江淮丘陵地带 |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km².a）] |  | 150 |  |  |  |  | 容许土壤流失量 [t/（km².a）] |  |  |  |  | 200 |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区、不涉及河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带，全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。本项目建设不存在选址(线)水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测土壤流失量 |  |  | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准 等级及目标 | 防治标准等级 |  | 南方红壤区二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失总治理度（%） |  | 95 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 95 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 95 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 水土保持 措施 | 集电线路区：土地整治1.80hm²，播撒草籽：0.09hm²，临时苫盖0.05hm²。 施工道路区：土地整治0.28hm² 牵张场区：土地整治0.75hm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资（万元） | 工程措施 |  | 3.76 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 临时措施 |  | 0.33 |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 2.88 |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持方案编制及设计费 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收费用 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 安徽禾睿工程技术 有限公司 |  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 中广核新能源投资（深圳）有限公司安徽分公司。 |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 贾先宏 15215691588 |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  |  |  | 国晨忠 |  |  |  |
| 地址 |  | 合肥市高新区合欢路与环湖东路交口前城大厦11层1104 |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 合肥市政务区怀宁路288号置地广场D幢办1003 |  |  |  |
| 邮编 |  | 230000 |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  | 230088 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 程炯 18851384369 |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  | 钱承 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 694897900@qq.com |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  | 1320692790@qq.com |  |  |  |
| 传真 |  | 0551-65544196 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中广核霍邱县高塘镇49兆瓦农光互补光伏发电项目110kv送出线路工程

水土保持方案报告表编制说明

建设单位：中广核新能源投资（深圳）有限公司安徽分公司

编制单位：安徽禾睿工程技术有限公司

2020年10月

- 方案报告表综合说明

- 1 项目概况

1.1项目建设必要性

近几年，国际光伏发电迅猛发展，光伏发电己由补充能源向替代能源过渡，并在向并网发电的方向发展。2007年底国家发展和改革委员会下发了《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》，鼓励在各地太阳能资源丰富地区展开大型并网光伏电站的建设工作。提高可再生能源利用率，尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显著优势，在太阳能产业的发展中已占有重要地位。本项目为中广核霍邱县高塘镇49兆瓦农光互补光伏发电项目的送出线路工程，建设必要。

1.2项目基本情况

项目名称：中广核霍邱县高塘镇49兆瓦农光互补光伏发电项目110kV送出线路工程。

建设单位：中广核新能源投资（深圳）有限公司安徽分公司。

建设地点：本工程建设经六安市霍邱县高塘镇、冯井镇及范桥镇，北纬32°21′27.38″~32°24′39.50″；东经115°56′14.18″~116°0′25.55″。

建设规模：11.35km架空线路，0.45km直埋电缆。

项目性质：新建。

项目投资：1535万元。

项目时段：项目计划于2020年11月开工，预计于2020年12月完工，总工期2个月。

项目组成：本工程线路自拟建110kV高塘升压站110kV构架起，至已建220kV冯井变110kV构架止，新建线路路径总长约11.8km，架空线路11.35km，直埋电缆0.45km。其中涉及土建部分主要由集电线路区、施工道路区、牵张场区共3部分组成。

项目占地：总占地面积2.88hm²，其中永久占地0.14hm2，临时占地2.74hm2.

表1  工程项目组成表

| 建设区域 | 面积hm2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 集电线路区 | 1.85 | 包括基铁塔基础及施工吊装场地，单个场地占地400m2。总占地1.60hm2；其中19座耐张塔基、21座直线塔。建设0.45km直埋电缆，占地0.25hm2，堆土临时置于场地一侧。 |
| 施工道路区 | 0.28 | 包括新建临时施工道路，累计长1400m，宽2m， 总占地面积0.28hm2。 |
| 牵张场区 | 0.75 | 包括3个牵张场，单个牵张场占地0.25hm2（50m*50m）。 |

表2 工程扰动地表面积统计（hm2）

| 分区 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 | 耕地 | 其他农用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集电线路区 | 0.14 | 1.71 | 1.85 | 1.78 | 0.07 |
| 施工道路区 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |
| 牵张场区 |  | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.04 |
| 合计 | 0.14 | 2.74 | 2.88 | 2.77 | 0.11 |

- 项目土石方：项目开挖土方1.07万m3，回填1.07万m3

- 项目土石方

- （1）集电线路区

集电线路中架空段塔基单个挖方量为250m2，项目共19座耐张塔基、21座直线塔，共开挖土石方量1万m3，架空段挖方量1万m3。地埋电缆长度0.45km，开挖断面2米，开挖深度1米，共挖方量0.07万m3。

集电线路共开挖土方1.07万m3，回填1.07万m3。

- 施工道路区及牵张场区

- 施工道路、牵张场主要占地为耕地，施工时未开挖土方，不涉及取土、弃土场地，无余方及弃方。

表3 土石方汇总表    万m3

| 项目分区 | 挖方 | 填方 | 区间调入 |  | 区间调出 |  | 借方 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 集电线路区 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工道路区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵张场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目表土

- 项目施工工期短，集电线路塔基开挖及直埋电缆开挖区域为分层开挖，施工结束时分层回填，施工道路区及牵张场区域在耕地上铺设钢板对表土进行保护。

1.3项目前期工作情况

2020年8月，中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司编制完成了《中广核霍邱县高塘镇49MW光伏发电项目110KV送出线路工程初步设计说明书》。

2020年9月，取得线路沿线主要单位出具的线路工程意见函。

2020年10月19日，六安市发展和改革委员会以六发改审批核[2020]135号对本项目进行核准。

2020年10月，建设单位委托我司承担该工程水土保持方案报告表编制，我公司接受委托后及时组成项目组，按照《中华人民共和国水土保持法》等法律法规以及技术规范、标准的要求，通过现场查勘、调查、搜集资料，于2020年10月编制完成了《中广核霍邱县高塘镇49兆瓦农光互补光伏发电项目110kv送出线路工程水土保持方案报告表》。

1.4自然概况

项目区气候温和湿润，日照充足，雨量充沛集中，无霜期长，属亚热带湿润性季风气候。根据霍邱县多年平均气温15.3°C，多年平均降水量989.8mm，无霜期多年平均221.9天，地貌单元属江淮丘陵，主要土壤类型为黄棕壤、水稻土，植被类型为亚热带常绿阔叶林。

本工程地处南方红壤区，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为200t/（km2·a），年平均土壤侵蚀模数本底值约为150t/（km2·a）。

项目所在区域不在饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区，也不属于国家级、安徽省及六安市划定的水土流失重点预防区与治理区。

- 2 编制依据

1、《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日公布；2009 年8月27日修改；2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行）；

2、安徽省实施《中华人民共和国水土保持法》办法（安徽省人大常委会，1995年11月18日公布，1997年11月2日第一次修订，2014年11月20日第二次修订，2018年3月30日第三次修正，2018年4月2日实施）。

3、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

4、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

5、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

6、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

7、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

8、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

9、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

10、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

11、《水利水电工程制图标准：水土保持图》（SL73.6—2015）；

12、《生产建设项目水土保持监测规程》（DB34/T34552019）；

13、《安徽省水土保持规划（2016-2030年）》（2016年10月）；

14、《中广核霍邱县高塘镇49MW光伏发电项目110KV送出线路工程初步设计说明书》（中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司，2020年8月）；

15、其他相关文件及资料。

- 3 设计水平年

项目设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本工程计划于2020年11月开工建设，于2020年12月完工，总工期为个2月，因此确定本方案设计水平年为2021年。

- 4 水土流失防治责任范围

项目水土流失防治责任范围共2.88hm²，包含集电线路区、施工道路区、牵张场区3个分区。其中永久占地0.14hm2，临时占地2.74hm2。

- 5 水土流失防治目标

5.1执行标准等级

项目位于六安市霍邱县高塘镇、冯井镇、范桥镇内，根据《全国水土保持规划（2016-2030年）》（国函〔2015〕160号）、《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94号），项目区不属于国家和安徽省划定的水土流失重点预防区和重点治理区。根据《安徽省水功能区划》、《安徽省主体功能区规划》等相关资料，项目区亦不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等其他水土保持敏感区。项目位于六安市霍邱县高塘镇境内，项目周边范围500米内有乡镇、居民点，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，本项目执行南方红壤区二级标准。

5.2防治目标

（1）基本目标

本工程水土保持方案应达到以下水土流失防治的基本目标：

1）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2）水土保持设施安全有效；

3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定。

（2）目标修正

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的有关规定，水土流失防治目标需根据地区干旱程度、土壤侵蚀强度、地形地貌、是否位于城区及行业标准要求等进行修正，具体如下：

1）地区干旱程度：项目区属于湿润地区，水土流失治理度、林草植被恢复率以及林草覆盖率直接采用标准规定值。

2）土壤侵蚀强度：项目区属于以微度为主的南方红壤区，土壤流失控制比定为1.2。

3）地形地貌：项目区主要为江淮丘陵区，渣土防护率直接采用标准规定值。

4）是否涉及城市区：项目不涉及城市区，渣土防护率、林草覆盖率直接采用标准规定值。

5）工程特性：本项目光伏发电送出线路工程项目，占地基本为耕地，恢复施工结束后依然维持原地貌种植，林草覆盖率修正为3%。

按以上原则修正后的水土流失防治标准指标值见表5-1。

表5-1  本工程水土流失防治标准指标表

| 防治目标 | 二级标准 |  | 按地区干旱程度修正 | 按土壤侵蚀强度修正 | 按地形地貌修正 | 按工程特性修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（％） | * | 95 | / | / | / | / | * | 95 |
| 土壤流失控制比 | * | 0.85 | / | ≥1.0 | / | / | * | 1.2 |
| 渣土防护率（％） | 90 | 95 | / | / | / |  | 90 | 95 |
| 表土保护率（％） | 87 | 87 | / | / | / | / | 87 | 87 |
| 林草植被恢复率（％） | * | 95 | / | / | / | / | * | 95 |
| 林草覆盖率（％） | * | 22 | / | / | / | 3 | * | 3 |

6 水土保持评价

6.1 主体工程选址（线）评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，本工程水土保持制约因素分析与评价主要包括《中华人民共和国水土保持法》对主体工程选址水土保持制约性因素逐条分析和评价，详见表6.1~6.3。

- 根据《中华人民共和国水土保持法》涉及的制约性因素分析与评价

表6.1《中华人民共和国水土保持法》规定的符合性评价

| 序号 | 《水土保持法》规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 满足 要求 |
| 2 | 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本工程所在地不属于水土流失重点防治区。 | 满足 要求 |

从上表可以看出，从《中华人民共和国水土保持法》规定的符合性规定对工程进行评价，本项目不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区，不涉及水土流失重点预防区及重点治理区，不存在水土保持制约性因素。

2）《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的特殊规定

本工程是否满足《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的特殊规定分析与评价详见表6.2。

表6.2 《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的特殊规定

| 序号 | 约束性内容 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十八条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。在水土流失重点预防区和重点治理区、城市规划区范围内，禁止新建破坏植被、损坏地貌等可能造成水土流失的露天采矿生产建设项目。 | 本工程所在地不属于水土流失重点防治区，且项目不属于露天采矿项目。 | 满足 要求 |

从上表可以看出，从《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的特殊规定对工程进行评价，本项目不涉及国家、安徽省及六安市划定的水土流失重点预防区及重点治理区，不存在水土保持制约性因素。

3）《生产建设项目水土保持技术标准》的约束性规定

是否满足对主体工程的约束性规定分析与评价详见表6.3。

表6.3  对主体工程的约束性规定

| 序号 | 对主体工程的约束性规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址（线）应当避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 本工程所在地不属于水土流失重点预防区和重点治理区。 | 满足要求 |
| 2 | 选址（线）应当避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 本项目距离沿岗河最近直线距离为4km，不在河流两岸、湖泊及水库周边的植物保护带内。 | 满足要求 |
| 3 | 选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本工程周边无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 满足要求 |

从上表可以看出，从《生产建设项目水土保持技术标准》规定的主体工程的约束性规定对工程进行评价，本项目不涉及国家、安徽省及六安市划定的水土流失重点预防区及重点治理区；本项目距离沿岗河最近直线距离为4km，不在河流两岸、湖泊及水库周边的植物保护带内；工程选址范围内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站；不存在水土保持制约性因素。

综上所述，对照《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，本项目选址（线）不涉及国家、安徽省及六安市划定的水土流失重点预防区及重点治理区，不在河流两岸、湖泊及水库周边的植物保护带内，工程选址范围内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站，主体工程选址（线）不存在水土保持制约性因素，满足水土保持要求。

6.2 建设方案与布局评价

工程建设方案评价：从《生产建设项目水土保持技术标准》规定的建设方案的约束性规定对本工程进行评价，本工程不涉及高填深挖路段；主体工程不涉及城镇区建设工程；主体工程不涉及山区输电工程；项目不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。

本项目的建设方案满足水土保持的《生产建设项目水土保持技术标准》要求，本项目建设方案满足水土保持约束性规定、水土保持方案调查和勘测要求，不存在水土保持制约性因素。

占地评价：本工程本着节约用地的原则，尽量控制施工边界宽度，在既满足工程总体规划布局所需要必须占地外，不占用其他土地，最大限度的减少对地表的挖填、占压和破坏。项目用地占地类型为耕地，施工结束后依然维持原地貌种植。

土石方评价：本项目为开发建设项目，开挖土方1.07万m3，回填1.07万m3，开挖土方全部回填，无借方、弃方，土石方挖填方平衡，满足水土保持要求。

施工方案与工艺评价：土方开挖、填筑采用机械和人工相结合的施工工艺和方法，土建施工采取分段、分区施工，有效地减少扰动的范围，减少裸露时间和裸露面积；按设计施工严格控制施工范围，施工工序和施工时间计划合理；符合水土保持要求。

主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价：主体设计中各项水土保持措施较为缺乏，针对施工中苫盖措施、施工结束恢复措施尚设计不足，需本方案补充设计。

7 水土流失分析与预测

7.1水土流失现状

根据《六安市水土保持规划》，项目所在高塘镇、冯井镇及范桥镇现水土流失情况见表7-1。

表7-1 高塘镇、冯井镇及范桥镇水土流失情况表

| 侵 蚀 程 度 |  | 高塘镇 | 冯井镇 | 范桥镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水土流失面积（km²） |  |  |
| 微度（km²） |  | 108.24 | 132.81 | 68.44 |
| 水土 流失 面积（km²） | 轻度 | 0.78 | 1.56 | 0.06 |
|  | 中度 | 1.07 | 3.15 | 0.09 |
|  | 强烈 | 0 | 0.17 | 0 |
|  | 极强烈 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 剧烈 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 1.85 | 4.89 | 0.15 |
| 总面积（km²） |  | 110.09 | 137.7 | 68.59 |

根据《土壤侵蚀分类分级标准》及表2-1的统计数据，结合现场查勘，同时参考本工程地理位置、气候、降水、土壤特性相近的工程，选定本项目区土壤侵蚀模数背景值均值为150t/（km²•a）。

7.2 预测单元、预测时段与土壤侵蚀模数

（1）预测单元

根据本工程建设的特点以及布局，本工程水土流失预测划分为集电线路区、施工道路区和牵张场区共计3个单元，具体预测单元见表7-2。

表7-2 工程水土流失预测单元表

| 预测单元 | 预测面积（hm²） |
| --- | --- |
| 施工期 |  |
| 集电线路区 | 1.85 |
| 施工道路区 | 0.28 |
| 牵张场区 | 0.75 |
| 合计 | 2.88 |
| 自然恢复期 |  |
| 集电线路区 | 1.80 |
| 施工道路区 | 0.28 |
| 牵张场区 | 0.75 |
| 合计 | 2.83 |

（2）预测时段

按照《生产建设项目水土保持技术标准》规定，水土流失预测时段分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段。具体预测时段见表7-3。

表7-3本项目各分区水土流失预测时段一览表

| 阶段 | 预测分区（单元） | 预测时段（年） | 水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 集电线路区 | 0.25 | 管线开挖、角钢塔基坑 |
|  | 施工道路区 | 0.25 | 铺设钢板、土地整治 |
|  | 牵张场区 | 0.25 | 土地整治 |
| 自然 恢复期 | 集电线路区 | 2 | 植被尚未完全恢复，水土保持功能不能完全发挥效益 |
|  | 施工道路区 | 2 |  |
|  | 牵张场区 | 2 |  |

（3）土壤侵蚀模数

本项目区各工程单元（分区）现状水土流失情况需经过现场调查及类比工程调查获得。根据《土壤侵蚀分类分级标准》，结合现场查勘，选定本项目区现状土壤侵蚀模数背景值为150t/km²•a。

扰动后的施工期和自然恢复期的采用类比法分析，选取已通过水土保持验收的金寨华西新能源发展有限公司楼冲村40MWp农光互补光伏电站项目作为本工程类比工程，其地形地貌、地面坡度、土壤植被、侵蚀模数背景值等与本工程一致，工程建设过程中开挖、填筑等可能造成水土流失的成因、程度和影响两者亦基本相近，具有较强的可比性。通过类比，本工程各时期的侵蚀模数见表7-4。

表7-4 工程各时期侵蚀模数统计表

| 预测单元 | 施工期侵蚀模数 | 自然恢复期侵蚀模数 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集电线路区 | 1381 | 140 | 150 |
| 施工道路区 | 550 | 140 | 150 |
| 牵张场区 | 550 | 140 | 150 |

7.3 水土流失预测

根据计算，工程本项目可能造成水土流失量15.73t，其中背景流失量为9.57t，新增流失量为6.16t。

表7-5 项目水土流失量预测表

| 预测时段 | 预测 单元 | 面积（hm²） | 扰动后侵蚀 模数 （t/(km²·a)） | 侵蚀模数 背景值 （t/(km²·a)） | 预测 时段(a) | 预测流 失量(t) | 背景流 失量(t) | 新增流 失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 集电线路区 | 1.85 | 1381 | 150 | 0.25 | 6.39 | 0.69 | 5.70 |
|  | 施工道路区 | 0.28 | 550 | 150 | 0.25 | 0.39 | 0.11 | 0.28 |
|  | 牵张场区 | 0.75 | 550 | 150 | 0.25 | 1.03 | 0.28 | 0.75 |
|  | 小计 | 2.88 |  |  |  | 7.81 | 1.08 | 6.73 |
| 自然恢复期 | 集电线路区 | 1.80 | 140 | 150 | 2 | 5.04 | 5.4 | -0.36 |
|  | 施工道路区 | 0.28 | 140 | 150 | 2 | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
|  | 牵张场区 | 0.75 | 140 | 150 | 2 | 2.10 | 2.25 | -0.15 |
|  | 小计 | 2.83 |  |  |  | 7.92 | 8.49 | -0.57 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15.73 | 9.57 | 6.16 |

8 水土保持措施

8.1 防治分区划分

据相关规范，结合建设活动类别、施工时序、工程布局、水土流失特点，通过实地调查勘测、资料收集和数据分析，将工程水土流失防治分为3个防治分区。本项目水土流失防治分区详见表9-1。

表8-1  本项目水土流失防治区划分成果表

| 防治分区 | 面积（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 集电线路区 | 1.85 | 基铁塔基础及施工吊装场地，单个场地占地400m2。总占地1.60hm2；其中19座耐张塔基、21座直线塔。建设0.45km直埋电缆，占地0.25hm2，堆土临时置于场地一侧 |
| 施工道路区 | 0.28 | 新建临时施工道路，累计长1400m，宽2m， 总占地面积0.28hm2 |
| 牵张场区 | 0.75 | 3个牵张场，单个牵张场占地0.25hm2（50m*50m）。 |
| 合计 | 2.88 |  |

## 9.2 分区措施布设

- （1）集电线路区

工程措施：土地整治：对集电线路架空区域除塔基硬化外占地进行土地整治，以满足复耕要求。土地整治面积1.80hm²；

植物措施：播撒草籽：对角钢塔下方占地播撒草籽，占地0.09hm²

临时措施：临时苫盖：对塔基开挖堆土及直埋电缆开挖堆土进行苫盖，彩布条苫盖面积0.05hm²；

- 施工道路区

工程措施：

土地整治：对施工道路占地进行土地整治，以满足复耕要求。土地整治面积0.28hm²；

- 牵张场区

工程措施：土地整治：对牵张厂占地进行土地整治，以满足复耕要求。土地整治面积0.75hm²；

- 分区措施汇总

表8-2 水土流失防治措施体系表

| 防治分区 | 水土保持措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 集电线路区 | 土地整治1.80hm² | 播撒草籽0.09hm2 | 临时苫盖0.05hm² |
| 施工道路区 | 土地整治0.28hm² | / | / |
| 牵张厂区 | 土地整治0.75hm² | / | / |

9 投资估算与效益分析

9.1 水土保持投资估算

本工程水土保持总投资17万元，其中：工程措施3.76万元，植物措施0.5万元，临时措施0.33万元，独立费用8.76万元，基本预备费0.77万元，水土保持补偿费2.88万元。

表9-1   水土保持投资估算总表          单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 林草工程费 |  | 设备费 | 独立费用 | 新增 投资 | 主体 投资 | 投资 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植 管护费 | 种苗费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 3.76 |  |  |  |  | 3.76 |  | 3.76 |
| 一 | 集电线路区 | 2.39 |  |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |
| 二 | 施工道路区 | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  | 0.37 |
| 三 | 牵张场区 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 一 | 集电线路区 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 第二部分 临时工程 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 |
| 1 | 集电线路区 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 |
| 二 | 其他临时工程 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 第三部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 8.76 | 8.76 |  | 8.76 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.76 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 三 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 四 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
| 五 | 水土保持验收费 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 六 | 方案编制费 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 第一至第三部分合计 |  |  |  |  |  |  | 12.85 |  | 13.35 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |

9.2 效益分析

各防治分区的水土保持措施面积见表9-2

表 9-2   各防治区采取的水土保持措施面积统计表（hm²）

| 防治分区 | 水土流失面积 | 水土保持措施防护面积 |  | 建筑物占地、 硬化区域 | 可恢复植被面积 | 水面 面积 | 复耕 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植物措施 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 集电线路区 | 1.85 | 0.09 |  | 0.05 | 0.09 |  | 1.71 |
| 施工道路区 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 牵张场区 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 合计 | 2.88 | 0.09 |  | 0.05 | 0.09 |  | 2.74 |

工程各项水土保持措施实施后，至设计水平年结束，水土流失治理度达到99.9%；土壤流失控制比达到1.4；渣土防护率达到99%；林草植被恢复率达到95.2%；林草覆盖率达到3%,除表土保护率外，均达到南方红壤区二级防治标准。

表9-3  试运行期水土保持方案目标值实现情况评估表

| 指标 | 目标值 | 效果值 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 95 | 99.9 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.2 | 1.4 | 达标 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 99 | 达标 |
| 表土保护率（%） | / | / | / |
| 林草植被恢复率（%） | 95 | 95.2 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 3 | 3 | 达标 |

本方案提出的各项水土保持措施实施之后，能够有效防治项目建设过程中造成的新增水土流失，各项水土流失防治目标得以实现，工程建设区域的水土流失得到有效防治。至设计水平年，土壤侵蚀模数可降至140t/（km2.a）以下，项目区林草覆盖率提高，可改善项目区生态自然环境；水土流失治理面积可达到2.88hm2，林草植被建设面积可达到0.09hm2，可减少水土流失量2.5t。

10.水土保持管理

10.1 组织管理

根据有关国家法律法规，本项目实行承诺制管理，建设单位已组织成立水土保持方案实施管理机构，建立健全了水土保持管理的有关规章制度，建立了水土保持工程档案。并设专人负责水土保持工作，协调水土保持方案与主体工程的关系，负责水土保持工程的组织实施和检查指导工作，全力保证该项目的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

10.2 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保﹝2019﹞160号）要求，对方案报告表项目实行承诺制管理，建设单位在施工过程中自行做好监测工作，监测数据作为验收依据，不需提供水土保持监测总结报告。

10.3 水土保持工程监理

可委托主体工程监理代为水土保持监理。

10.4 水土保持施工

在工程建设中应严格按照批准的水土保持工程方案施工，严格执行《生产建设项目水土流失防治标准》。工程中的水土保持方案，应视同主体工程一样，按照现行的要求执行。在工程的招标书中应针对不同的标段提出水土保持的要求，将其写入招标合同文本，明确承包商应承担的防治水土流失的责任。当工程必须外购土石料时，在与供料商签订的合同中，必须明确连带的水土流失防治责任。

10.5水土保持设施验收

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46 号）及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号），取消了各级水行政主管部门实施的生产建设项目水土保持设施验收审批行政许可事项，转为生产建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收，验收组成员中至少由一名省级水土保持专家库中的专家参加。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号）文规定，报告表项目在工程竣工后建设单位应及时向水行政主管部门报送验收鉴定书。项目水土保持设施没有验收，不能投入使用。